Е. Интерком (селекторная связь)

1. Оповещение базы от телефонной трубки

(1) Телефонная трубка: Нажмите INT и связь интерком запустится автоматически.

(2) База: Когда голос другой стороны слышен, ответ производится через микрофон.

(3) Телефонная трубка: Чтобы закончить  связь интерком, нажмите END или поместите телефонную трубку на базу или зарядное устройство.

2. Оповещение всех телефонных трубок от базы

(1) База: Находясь в режиме Stand-by нажмите INT-COM и все трубки будут звенеть в течение 30 секунд.

*Для остановки оповещения, нажмите  INT-COM снова.

(2) Телефонная трубка: Нажмите любую кнопку кроме END или поднимите трубку, если она находится на базе или зарядном устройстве.

(3) Телефонная трубка: Чтобы закончить связь интерком, нажмите END или поместите телефонную трубку на базу или зарядное устройство.

3. Оповещение необходимой телефонная трубки от базы

(1) База: Нажмите H1 (или H2, H3) и телефонная трубка 1 (или 2,3) зазвонит в течение 30 секунд.

* Чтобы остановить оповещение - нажмите H1 (или H2, H3) снова.

(2) Телефонная трубка 1 (или 2,3): Нажмите любую кнопку кроме END или поднимите трубку, если она находится на базе или зарядном устройстве.

(3) Телефонная трубка 1 (или 2, 3): Чтобы закончить связь интерком, нажмите END или поместите телефонную трубку на базу или зарядное устройство.

17

18

4. Оповещение с базы необходимой телефонной трубки, номер которой  больше 3.

Например: Необходимо связать телефонную трубку №5 через телефонную трубку № 2.

(1) База: Нажмите INT-COM или H2.

(2) Телефонная трубка № 2: Нажмите любую кнопку кроме END, чтобы ответить.

(3) Телефонная трубка №2: Нажмите FUNC 5, чтобы передать оповещение, и телефонная трубка  №5 будет звенеть в течение 30 секунд Cтр. 27.

(4) Телефонная трубка №5: Нажмите любую кнопку кроме END, чтобы ответить. Если телефонная трубка, №5 не отвечает, оповещение вернется к телефонной трубке №2, которая будет звонить в течение 30 секунд Стр. 27.

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Во время оповещения на базе:

Звучит мелодия подтверждения, если база получает ответ от телефонной трубки. Если мелодия не звучит, это означает что:

(1) Телефонная трубка выключена

(2) Телефонная трубка находится вне диапазона связи

(3) Установлен режим звонка трубки "4" (Cтр. 28).

2. В течение связи интерком

(1) Связь интерком  может быть закончена только телефонной трубкой.

(2) Если звучит звонок, поступающий запрос был получен.

Для ответа, следует нажать TALK и связь интерком будет закончена.

Ж. Интерком в течении  запроса

В течение запроса нажмите INT.

* Запрос удерживается, и на линии слышна музыка.

* Звуковой сигнал предупреждения звучит каждые 30 секунд.

* Для возобновления запроса нажимают ТALK.

- Для завершения связи интерком и сброса, нажмите END.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

А. Переключение On/Off (Вкл/Выкл) телефонной трубки.

1. Включение телефонной трубки

Когда телефонная трубка выключена, нажмите END для ее включения. При включении прозвучат тональные звуки "ДО-МИ-СОЛЬ-ДО".

ДО-МИ-СОЛЬ-ДО

Питание выкл. (Off)            END                            Питание вкл. (On)

2. Выключение телефонной трубки

Когда телефонная трубка находится в режиме Stand-by (резервный режим), нажмите и держите приблизительно 2 с кнопку END до выключения питания, при этом прозвучат звуки "СОЛЬ-МИ-ДО".

СОЛЬ-МИ-ДО

Питание вкл. (On)             END                             Питание выкл. (Off)

Б. Создание запроса (вызов абонента)

Например, наберите телефонный номер 221-835-88

TALK               2  2  1  8  3  5  8  8

Телефонный номер.

Сначала нажмите TALK, затем наберите номер после чего услышите  набирающийся тон.

*Чтобы повесть трубку, необходимо нажать END или поместить трубку в на базу или на зарядное устройство.

В. Повторный  набор.

TALK             REDIAL

Вначале в режиме Stand-by нажимается  TALK, затем  REDIAL.

* В течение запроса, нажмите REDIAL, чтобы повторно  набрать последний номер.

2. Воки-Токи  между всеми телефонными трубками

(Прим: оповещение всех  телефонных трубок с трубки №2)

(1) Телефонная трубка №2: Нажмите  FUNC INT * и все трубки будут звенеть в течение 30 секунд.

* Если при этом идет запрос, запрос удерживается.

* Если работает интерком, связь интерком  заканчивается.

*Останавливать оповещение и возобновлять запрос, можно выполнить нажатием TALK

* Останавливать оповещение и возобновить интерком - нажатием INT.

* Останавливать оповещение и повесить трубку, нажатием END

(2) Любая другая телефонная трубка: Нажмите любую кнопку кроме END, чтобы войти в режим Воки-Токи и ответить.

* Если все другие телефонные трубки не отвечают, на  запрос или интерком, оповещение вернется к телефонной трубке №2, которая будет звонить в течение 30 секунд.

(3) Телефонная трубка: Нажмите и держите  любую цифру  вызова номера (0 - 9, *, #) для  разговора.

Отожмите кнопку, чтобы слушать.

(4) Телефонная трубка: Закончить Воки-Токи и возобновить запрос можно, нажав TALK.

Закончить Воки-Токи и возобновить интерком можно, нажав INT.

Закончить Воки-Токи и повесить трубку можно, нажав END.

3. Воки-Токи между базой и всеми  телефонными трубками (оповещение всех телефонных трубок с базы)

1. База: В режиме Stand-by, нажмите и держите  INT-COM  в течении 2 секунд при этом все трубки  будут звонить в течении 30 секунд.

Остановить оповещение, можно нажав  INT-COM снова.

(2) Любая телефонная трубка: Нажмите любую кнопку кроме END, чтобы войти в режим Воки-Токи и ответить.

(3) База: Говорите в микрофон.

Телефонная трубка: Нажмите и держите  любую цифру  вызова номера (0 - 9, *, #) для  разговора.

Отожмите кнопку, чтобы слушать.

20

15

3. Подключите гнездо кабеля к соответствующему  разъему  при основании,  как показано на рис. 3,

4. Найдите   шток, который составляет в длину более чем 5 м, а в диаметре  22 - 39 мм  и соедините его с трубой  как обозначено рис.4,

ВНИМАНИЕ: Диэлектрический шток более предпочтителен, если используется металлический, убедитесь в его изоляции.

5. Поднимите шток и сделайте петлю на кабеле. Петля должна быть 15 см в диаметре, она необходима  для предотвращения стекания воды по кабелю на базу  (рис. 5).

6. Собранная наружная антенна (показана на рис. 6).

Разъем

Часть

основания

Винт

Гайка

Винт

Скоба

Кабель

Шток

Труба

Скоба

Гайка

Рис.4

Рис.5

Шток

Петля

Зажим

Рис.6

13

Операции настройки

Рис.3

A. Настройка громкости звонка

1.База

Громкость звонка базы может быть настроена только в режиме интерком.

- Телефонная трубка:  Нажмите INT и убедитесь, что связь

интерком установлена.

(2) База: Нажмите H3, чтобы выбрать громкость звонка.

* Имеются 4 уровня, включая немой, низкий уровень, средний уровень, и высокий, которые устанавливаются в цикле. Каждый раз при нажатии H3,   звуки и громкость звонка меняются.

(3) База: Когда уровень выбран, нажмите INT-COM, чтобы сохранить его.

(4) Телефонная трубка: Нажмите END для выхода из интеркома.

Выберите необходимую громкость

интерком

сохранить

INT                                   H3                            INT-COM

трубка

база

база

Высокий

уровень

п.ум.

Средний

уровень

Низкий

уровень

Немой

2. Телефонная трубка:

Громкость звонка телефонной трубки может быть настроена только в режиме Stand-by.

(1) Нажать P/VOL, чтобы выбрать громкость звонка.

* Имеются 4 доступных уровня, включая немой (вибрация), низкий, средний уровень, и высокий,  которые установлены в цикле. Каждый раз нажимая P/VOL,  звуки и громкость звонка меняются.

- Когда уровень выбран, нажмите MEMO P/VOL, чтобы сохранить его.

Выберите необходимую громкость

cохранить

P/VOL                              MEMO                          P/VOL

Stand-by

Высокий

уровень

п. ум.

Средний

уровень

Низкий

уровень

Немой

вибрация

22

Д. Кожаный чехол (поставка дополнительно)

Динамик

Микрофон

Зажим

Штекер

Е. Наушники (поставка дополнительно)

11

В. Выбор голосового режима

Нажмите FUNC P/VOL во время работы для выбора голосового режима.

Здесь доступны 4 режима, которые устанавливаются по циклу.

Каждый раз нажимая P/VOL голосовой режим меняется.

или

Искажение

голоса (А)

Возврат к нормальному

в Stand-by

Возврат к нормальному

в Stand-by

INT

P/VOL

FUNC

TALK

Нормальный

(по умолчанию)

Скремблер

Искажение

голоса (Б)

| Голосовой режим | Индикатор скремблера |
| --- | --- |
| Нормальный | Не горит |
| Скремблер | Горит |
| Искажение голоса А | Мигает медленно |
| Искажение голоса Б | Мигает быстро |

Г. Передача запроса между телефонными трубками

Много трубочная система позволяет вам передавать запрос среди трубок.

- Передача запроса с трубки №5 на трубку №8

(1).Трубка №5: В течении запроса нажмите FUNC 8

- Запрос будет удержан

- Трубка №8 будет звенеть в течении 30 секунд

- Для остановки передачи нажмите любую кнопку кроме END

(2) Трубка №8: Нажмите любую кнопку кроме END, или подымите ее с базы или зарядного устройства, для того чтобы ответить.

24

(3) Закрыть до конца крышку батарейного отсека.

Б. Телефонная трубка

(1) Нажать на крышку и движением вниз открыть  батарейный отсек

(2) Подключить батарею  в гнездо должным образом.

черный

красный

(4) Поместить ручную веревку в крюк согласно

следующим шагам (1) - (3).

9

ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВОК

А. Установки базы

Параметры базы устанавливаются через телефонную трубку. Сначала, нажмите INT на телефонной трубке и убедитесь, что установлена связь интерком.

1.Установка продолжительности ПАУЗЫ

INT 0 1 N MEMO

трубка                (№ 1-4)    сохранить

N: Продолжительность паузы

1: 2 секунды           3: 4 секунды

2: 3 секунды           4: 6 секунд (по умолч.)

2. Установка режима набора номера

INT 0 2 N MEMO

трубка                (№ 1-8)    сохранить

N: Скорость импульсов при наборе номера

1: 20 ИПС  40/60

2: 20 ИПС  33/67

3: 10 ИПС  40/60

4: 10 ИПС  33/67 (по умолч.)

N: Время между набором цифр (для тонового режима)

5:  140 mc

6:  200 mc

7:  70  mc

8:  100 mc (по умолч.)

3. Установка продолжительности функции ФЛЕШ (FLASH)

INT 0 2 N MEMO

трубка                (№ 1-9)    сохранить

N: Продолжительность ФЛЕШ

1:100 mc         4:400 mc            7:700 mc

2:200 mc         5:500 mc            8:800 mc

3:300 mc         6:600 ms(п.у)     9:900 mc

26

Б. Телефонная трубка

Антенна

Спикер

Дисплей сканирования

Функциональные кнопки

Гнездо для наушников

Гудок (вызов)

Индикаторы:

Работы

Заряда батареи

Скремблера

Операционные кнопки

В. Зарядка (необязательно)

Разговор/

Разговор/

Флеш

Конец /

Интерком

Пауза/Громкость звонка/

Громкость спикера

Повтор последнего номера/

Кнопка статуса батареи

Кнопка памяти/

Функциональная кнопка

Питание вкл/выкл

Кнопки набора

Микрофон

Индикатор питания

Индикатор заряда

7

Зарядное устройство

Б. Установка телефонной трубки

Когда установка закончена в подтверждение звучат  тональные звуки "би-би".

Если в случае ошибки звучит тональный звук "би-би-би", то следует выйти из установки нажав END и повторить попытку.

1.Установка индивидуального номера для каждой телефонной трубки в режиме Stand-by.

При установке индивидуального номера для телефонных трубок, пожалуйста убедитесь, что каждая телефонная трубка имеет свой индивидуальный  номер, который не повторяется.

Не допускается, что бы две телефонные трубки имели одинаковый номер.

FUNC 0 1 N MEMO

трубка                      (№ 1-05)    сохранить

N: индивидуальный номер

1:1       4:4      7:7      00:10       03:13

2:2       5:5      8:8      01:11       04:14

3:3       6:6      9:9      02:12       05:15

- Установка режима звонка для каждой телефонной трубки

FUNC 0 2 N MEMO

трубка                      (№ 1-5)    сохранить

N: режим звонка

1: непрерывный (по умолчанию)

2: Звонок только 2 секунды

3: Звонок отключен

4: Возможно только звонить,  отвечать на запросы невозможно.

* В  этом режиме полного заряда батареи хватает приблизительно на 200 часов.

5: Возможно только отвечать на вызовы, звонить нельзя.

3. Установка времени нахождения в режиме Stand-by (для каждой телефонной трубки).

Большее  время в режиме Stand-by устанавливается, если приходится отвечать на большее число звонков.

FUNC 0 3 N MEMO

трубка                      (№ 1-9)    сохранить

1:58 часов (по умолч.)       4:80 часов          7:92 часа

2:66 часов                           5:85 часов           8:95 часов

3:74 часа                              6:89 часов          9:98 часов

28

ХАРАКТЕРИСТИКИ

* Многоканальный доступ с авто сканированием.

* Много - трубочная система (до 15).

* Много - базовая система (до 4),

* Режим Walky-talky между телефонными трубками (до 15 трубок)

* Двухстороннее оповещение и интерком.

* Память с 10 наборами для каждой телефонной трубки (20 цифр)

* Повтор последнего номера.

* Выбор метода набора номера (Тоновый/ Импульсный)

* Изменение канала в течение беседы,

* 65536 комбинаций кода безопасности (двухсторонний)

* Быстрое программирование.

* Настройка громкости звонка.

* Настройка громкости голоса.

* Музыкальное сопровождение.

* Реакция при нажатии на любую клавишу.

* Телефонная трубка с энергосбережением

* Низкое потребление батареи и индикатора.

* Сигнал при выходе из  рабочего диапазона .

* Показ энергетического статуса батареи.

* Быстрая подзарядка.

* Встроенная схема шумоподавления (Компандер).

* Встроенная схема скремблера (голосового искажения).

* Авто ответ и авто подъем трубки.

* Сканирование канала на экране.

* Передача звонка между телефонными трубками.

* Наушники для телефонной трубки (поставка дополнительно)

* Отдельная зарядка (поставка дополнительно)

* Вибро-звонок (только у версии с Вибрацией).

5

30

Б. Переустановка кода безопасности используемой трубки

Когда код безопасности телефонной трубки  должен быть переустановлен,  необходимо проделать следующие действия.

1. Если телефонная трубка включена, нажмите и держите около 3 с кнопку END, для ее отключения.

2 Нажмите и держите кнопки MEMO и END около 3 с при этом прозвучит тональный звук "би-би".

3. Проделайте процедуру А (Стр. 29).

В. Проверка индивидуального номера телефонной трубки

Находясь в режиме Stand-by, светодиодный индикатор показывает индивидуальный номер телефонной трубки.

№ трубки

Показания

Показания

№ трубки

Г. Проверка параметров

При использовании много- трубочной системы, рекомендуется проверять набор параметров трубок и базы.

1. Телефонная трубка

(1) Каждая телефонная трубка имеет индивидуальный номер Недопустимо чтобы любые две или более телефонные трубки имели одинаковый номер.

(2) Максимальный индивидуальный номер должен совпадать  с установленным на базе параметром "количество используемых телефонных трубок  в системе ".

* Чтобы повторно  установить  индивидуальный номер телефонной трубки, обратитесь к стр. 28.

2. База

Количество телефонных трубок в системе должно совпадать с параметром, установленным на базе.

* Чтобы повторно  установить параметр "количество используемых телефонных трубок  в системе ", обратитесь к стр. 27.

Содержание

Особенности…………………………..………………………….5

Средства управления……………….……………………………6

A. База…………………………………………………………….6

Б. Телефонная трубка……………………………………………7

В. Зарядное устройство (поставка дополнительно)……………7

Установка…………………………………………………………8

A. База………………………………….…………….……………8

Б. Телефонная трубка…………………………………………….9

В. Зарядное устройство (поставка дополнительно)…………...10

Г. Зарядка батареи……………………………………………….10

Д. Кожаный чехол (поставка дополнительно)……….……..….11

Е. Наушники (поставка дополнительно)………..……….……..11

Ж. Наружная антенна (поставка дополнительно)……………..12

Основные операции ..............……………………………….…..15

А. Переключение On /Off телефонной трубки………………...15

Б. Создание запроса (вызов абонента)……...……………….…15

В. Повторный  набор………………………………………….…15

Г. Автоматический вызов номера………………………………16

Д. Ответ на запрос………………………………………….……16

Е.  Интерком (селекторная связь)…………………….…..….....17

Ж. Интерком в течении  запроса …………………………….…19

З.  Ожидание запроса………………….………………………...19

И. Воки -Токи (Walky-Talky)…..……………………………….19

Операции настройки…. ...........……………………………….. 22

A. Настройка громкости звонка………………………………..22

Б. Настройка громкости голоса…………………………...…....23

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Характеристика | База | Трубка |
| --- | --- | --- |
| Передатчик |  |  |
| Рабочая частота | 390МГц | 264МГц |
| Выходная мощность | 1Вт | 350 мВт |
| Уровень подавления шумов | 55Дб | 55Дб |
| Потребляемый ток |  |  |
| В режиме Stand-by | 100 мА | 60мА |
| При разговоре | 600 мА | 350мА |
| Приемник |  |  |
| Частота | 264 МГц | 390 МГц |
| Чувствительность по SINAD 12 Дб | -122 Дбм | -122 Дбм |
| Избирательность по соседнему каналу | 50Дб | 50Дб |
| Уровень подавления шумов | 55Дб | 55Дб |
| Источник питания | 200/ 50Гц -8 В | 4,8 В/800 мАч Ni-Cd батарея |
| Габаритные размеры | 200х180х60 | 157х160х32 |
| Вес | 620 г | 290 г |

32

3

Спасибо за покупку переносного телефона SN-258, одно из высококачественных изделий SENAO. Чтобы обеспечить оптимальную работу,  убедитесь, что тщательно прочли это руководство перед начальными действиями и держите его для будущих ссылок.

Перед первым использованием

Пожалуйста,  прочтите ВАЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ на страницах 33 - 34 перед использованием. Прочтите и поймите все инструкции.

Принадлежности

| 1 | Инструкция | 1 шт |
| --- | --- | --- |
| 2 | Сетевой адаптер для базы (8В / 600mA) | 1 шт |
| 3 | Телефонный провод | 1 шт |
| 4 | Телескопическая антенна для базы | 1 шт |
| 5 | Батарея | 1 шт |
| 6 | Ручная веревка | 1 шт |
| 7 | Зарядное устройство с сетевым адаптером | дополнительно |
| 8 | Кожаный чехол | дополнительно |
| 9 | Наушники | дополнительно |
| 10 | Наружная антенна с кабелем | дополнительно |

ИНСТРУКЦИЯ

(7) дополнительно

(8) дополнительно

(8) дополнительно

(8) дополнительно

1

10. Не просовывайте посторонние предметы в отверстия корпуса аппарата, поскольку они могут касаться опасных точек схемы или вызвать короткое замыкание. Не допускайте попадания какого-либо рода жидкостей на поверхность и вовнутрь корпуса аппарата.

11.Во избежания поражения электрическим током не пытайтесь самостоятельно открывать изделие. Для осуществления ремонта обратитесь в специализированный сервисный центр.

12. В случае серьезного повреждения аппарата отключите его от сети и обратитесь в специализированный сервисный центр.

13. Во избежания поражения разрядом молнии не используйте аппарат во время грозы.

14. Антенный кабель следует размещать подальше от источников высокого напряжения, для избежания поражения током.

15. Запрещается использовать аппарат в местах возможной утечки газа.

34